Приложение

Приложение

Краткое описание работы по изучению отходов

искусственного происхождения

Эта работа состоит из двух направлений:

- Изучение отходов искусственного происхождения на морском побережье (работа для регионов, которые обращены к морю, озеру и пр.). Изучение, которым занимались до сих пор.

- Уборка на берегах рек и экологическое образование (работа для регионов, удаленных от моря, но расположенных вблизи рек).

Направление (2) для регионов, которые не могут проводить работу по направлению (1). Но регионы, которые могут проводить работу по направлению (1) так же могут проводить и работу по направлению (2).

Эта работа состоит из двух направлений:

- Изучение отходов искусственного происхождения на морском побережье (работа для регионов, которые обращены к морю, озеру и пр.). Изучение, которым занимались до сих пор.

- Уборка на берегах рек и экологическое образование (работа для регионов, удаленных от моря, но расположенных вблизи рек).

Направление (2) для регионов, которые не могут проводить работу по направлению (1). Но регионы, которые могут проводить работу по направлению (1) так же могут проводить и работу по направлению (2).

- Изучение отходов искусственного происхождения на морском побережье (работа для регионов, которые обращены к морю)

- Время. Кол-во изучений.

- Один раз в год в осенний период (сентябрь – ноябрь)

- Через месяц после закрытия пляжного сезона

- Выбор побережья.

- Как правило, для изучения выбирается песчаное побережье.

- Следующие побережья следует избегать:

- Побережье, которое находится в пределах 1 км. от устья большой реки.

- Побережье, напротив которого находится волнолом.

- Просьба продолжать изучение на тех побережьях, где до сих пор уже проводили изучение и которые уже зафиксированы в отчетах.

- Форма проведения.

- Изучение отходов искусственного происхождения на побережье (※См. приложение с иллюстрациями №1)

- Как правило, для изучения выбирается 3 непрерывных участка размером 10 на 10 м, отмеряемые от линии прибоя по направлению в глубь суши (далее «исследуемые участки») (※ От линии прибоя вглубь суши около 30 м)

- На каждом участке (※1) проводится сбор выброшенного волнами мусора искусственного происхождения. Сортируется по 8 категориям, измеряется его вес и подсчитывается количество его единиц. По надписям на мусоре сортируется на предметы отечественного и иностранного происхождения и также подсчитывается количество его единиц.

| ① Пластик | ② Резина | ③ Пенополистирол | ④ Бумага |
| --- | --- | --- | --- |
| ⑤ Текстиль | ⑥ Стекло, керамика | ⑦ Металлы | ⑧ Другие предметы искусственного происхождения |

- Изучение микропластика (※ См. приложение с иллюстрациями №2)

- Для изучения выбирается песчаный участок рядом с размеченными для изучения участками отходов искусственного происхождения. Количество участков изучения: на одном побережье – один участок. (※1)

- Установить участок размером 20 Х 20 см. Собрать с участка песок до 2.5 см глубины (объем около 1 л). Выбрать 1) метод с ситом или 2) метод сбора всплывшего мусора после перемешивания песка в воде и отделить мусор размером более 1мм и менее 5 мм. (※2)

- Из отделенного мусора выбрать пластик (определяя его по цвету и форме) и посчитать его количество.

※1 На усмотрение проводящей изучение организации, количество участков можно увеличить.

※2 Если размер песчинок на выбранном побережье больше 1мм, если размер отверстия сита более 1мм, то можно установить минимальный размер мусора более 1мм.

- Результаты изучения.

В течение месяца после проведения изучения следующие материалы направьте, пожалуйста, в Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края:

- Карту территории, прилегающей к побережью, где проводилось изучение. - Список организаций, принимавших участие в изучении. - Заполненную таблицу «Характеристика побережья» - Заполненную таблицу результатов изучения отходов искусственного происхождения - Фотоснимки с видом побережья, с участниками в день изучения. ※3) и 4) отправлять только в электронном виде (файлы Word и Excel).

Необходимое оборудование: Таблица изучения, рулетка, линейка, нейлоновая веревка, колышки, щипцы, перчатки, весы (до 2 кг, до 8 кг), папка-планшет, маркер, пакет под мусор, фотоаппарат.

- Уборка на берегах рек и экологическое образование (работа для регионов, удаленных от моря)

- Место и время проведения

Мероприятия по уборке побережий рек, которые уже проводятся в регионе, можно приобщить к этому проекту и проводить на усмотрение региональных администраций в удобное для них время и место.

Но мероприятия по уборке на реке, которая не имеет выхода к морю, не будут рассматриваться в качестве мероприятий данного проекта.

- Метод реализации

- Участники сортируют мусор с учетом требований своей региональной администрации.

- Регистрируется общий объем собранного мусора. Собранный мусор утилизируется надлежащим образом.

(Для справки: объемный вес отходов искусственного происхождения около 0,17 т / м3) (Информация из «Справочника об уборке на морском побережье» министерства окружающей среды Японии)

- Для участников мероприятия до проведения уборки или после ее проводится обучающая лекция о настоящем положении дел, об источниках возникновения морского мусора (мусор по течению рек попадает в море и пр.), о 3R и других моментах контроля за источниками возникновения мусора.

- Результаты проведенной работы

В течение месяца после уборки побережий направить в Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края заполненный опросный лист №2 «Уборка на речных берегах и обучающие мероприятия».